阜阳科技工程学校阶梯教室装饰清单

一、拆除：  元（不含税）

二、拆舞台：  元（不含税）

三、拆除桌椅、舞台外运校外：50m3

四、铺800×800地砖，40厚1:3干硬性水泥砂浆167.2㎡

五、地砖踢脚线 0.15米高共计72.6米，水泥砂浆粘贴

六、天棚先彩用400×400间距轻钢龙骨平吊顶，石膏板面共245㎡，开筒灯孔40个，石膏板贴绷带，风口8个

七、造型天棚，带灯带灯槽，双层木龙骨基层，20厚胶合板，石膏板面层，筒灯孔，射灯孔回风口，检修孔，共计104个，贴绷带，共245㎡

八、前背景墙：木龙骨基层，木工板基层，UV板饰面共计28.2㎡

九、后形象墙：木龙骨基层,木工板面，15丝4mm厚铝塑板饰面，共计28.2㎡

十、舞台：5×10镀锌方钢，间距300×300，共计1200kg，方木基层3cm×4cm,共计82㎡

20厚木工板基层82㎡，12厚复合地板（万象、大自然、兔宝宝。三选一）含侧边共90㎡

十一、实木窗套：99m，每米综合单价  元

十二、石英石窗台面：33米，每米综合单价  元

十三、内墙面、天棚面（立邦、嘉宝莉、三棵树。三选一）乳胶漆共计526㎡

十四、线路改造：

1、配电箱（含元器件）1200主材价

2、28W单管日光灯30个，灯光片内安装

3、PVC20管780m

4、WD2BYJ4m㎡ 插座线410m

5、WD2KYJ2.5m㎡ 照明线1650m

6、筒灯136个

7、灯带260m

8、空调插座6个

9、五孔插座24个

10、弱电箱1台，主材价  元

11、弱电PVC20管201m

12、CAT6UPP线220m

13、网络插座8个

阜阳科技工程学校

2017年6月8日